一、单项选择题

1、下列属于建筑物的是（  ）  D

A、水塔   B、桥梁   C、烟囱    D、教学楼

2、下列属于构筑物的是（  ）  C

A、住宅楼   B、教学楼   C、水塔  D、商场

3、下列按工业建筑用途分类的是（   ） B

A、单层厂房    B、动力用厂房     C、排架结构厂房     D、洁净车间厂房

4、单层厂房中最基本、应用最普遍的结构形式是（  ） B

A、框架  B、排架   C、刚架  D、混合

5、属于单层厂房的承重结构组成的是（   ）：D

A、天窗    B、屋顶     C、散水    D、吊车梁

6、厂房的柱距与跨度较大，故厂房基础一般多采用（  ）B

A、条形   B、独立     C、筏板D、箱型

7、适用于一般性建筑的二级建筑，其耐久年限为（）B

A、100年以上    B、50-100年     C、25-50年    D、10-25年

8、适用于临时性建筑的四级建筑，其耐久年限为（ ）D

A、100年以上    B、50-100年     C、25-50年    D、15年以下

9、下列建筑按施工方法分的是（ ）C

A、钢筋混凝土结构建筑    B、筒体结构建筑   C、装配式建筑   D、混合结构建筑

10、埋深大于或等于（ ）的为深基础  D

A、2m   B、3m     C、4m     D、5m

11、下列属于刚性基础的是（  ）D

A、钢筋混凝土基础    B、独立基础   C、条形基础     D、砖基础

12、下列属于柔性基础的是（  ）A

A、钢筋混凝土基础    B、独立基础   C、条形基础     D、砖基础

13、一般从基础部分就要断开的变形缝是（  ）C

A、抗裂缝    B、伸缩缝     C、沉降缝     D、防震缝

14、适用于荷载较大，管线较多的商店和仓库建筑的结构是（）D

A、板式    B、梁板式    C、装配式   D、无梁式

15、坡屋顶是指，屋面坡度在（）以上的屋顶  C

A、1%     B、5%      C、10%         D、20%

16、下列属于贴面类墙面装饰的是（）C

A、墙纸      B、水泥砂浆    C、陶瓷面砖      D、乳胶漆

17、下列属于整体浇注类楼地面装饰的是（）B

A、地砖     B、水泥砂浆    C、木地板     D、涂料

18、HRB335代表（）B

A、热轧光圆钢筋     B、普通热轧钢筋    C、冷轧带肋钢筋    D、预应力钢筋

19、下列属于钢材工艺性能的是（）C

A、抗拉性能     B、冲击性能   C、焊接性能   D、疲劳性能

20、决定钢材性质的重要元素是（ ）B

A、铁      B、碳      C、磷     D、氧

21、计算普通混凝土配合比时，一般以（）的骨料为基准。A

A.干燥状态B.气干状态C.饱和面干状态D.湿润状态

22、混凝土强度等级是由（）划分的。A

A.立方体抗压强度B.立方体抗压强度平均值

C.轴心抗压强度D.立方体抗压强度标准值

23、安定性不合格的水泥（ ）D

A、可继续使用     B、可降低一个等级使用

C、添加外加剂后使用  D、不得用于工程，应废弃

24、适用于有抗渗要求的工程的水泥是（）C

A、硅酸盐水泥   B、普通硅酸盐水泥C、火山灰质硅酸盐水泥   D、粉煤类硅酸盐水泥

25、延缓混凝土凝结时间，并不显著降低混凝土后期强度的外加剂是（）C

A、减水剂   B、早强剂   C、缓凝剂   D、膨胀剂

26、一般不宜用作室外装饰材料的是（  ）B

A、花岗岩    B、大理石    C、釉面砖    D、瓷质砖

27、下列属于节能装饰玻璃的是（）D

A、平板玻璃   B、刻花玻璃    C、夹丝玻璃   D、中空玻璃

28、只有（）的改变才能够引起木材的湿胀干缩。C

A、平衡含水率  B、自由水   C、纤维饱和点 D、环境水

29、降低水位深度不限的井点类别是（）C

A、单级轻型井点  B、多级轻型井点   C、管井井点    D、深井井点

30、（）是根据桩在土中的受力情况进行分类的  D

A、预制桩   B、钢板桩   C、灌注桩  D、端承桩

31、现场拌制的砌筑砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在（）内使用完毕  B

A、2h    B、3h    C、4h     D、5h

32、混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，采用硅酸盐水泥配制的混凝土，养护时间不应少于（）C

A、3d    B、5d     C、7d     D、9d

33、混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺和料配置的混凝土，养护时间不应少于（）D

A、8d    B、10d     C、12d     D、14d

34、防水混凝土应自然养护，其养护时间不应少于（）D

A、8d    B、10d     C、12d     D、14d

35、特别适用于水下挖土的是（）D

A、正铲挖掘   B、反铲挖掘    C、拉铲挖掘   D、抓铲挖掘

36、以整个建设工程项目为对象而编制的组织设计属于（）A

A、施工组织总设计    B、单位工程施工组织设计  C、分部工程施工组织设计 D、分项工程施工组织设计

37、建筑物层高是指本层设计地（楼）面至上一层（）的高度。D

A.楼板底面B.梁底面C.楼板或梁底面D.楼面

38、有效控制工程造价应体现在以（）为重点的建设全过程造价控制。B

A.设计阶段B.投资决策阶段C.招投标阶段D.施工阶段

39、在民用建设中，一所医院中的住院大楼是一个（）。B

A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分项工程

40、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），投标人在报价时，可以根据本企业的实际情况，增加（）。B

A.分部分项工程项目内容并报价B.措施项目内容并报价

C.预留金内容并报价D.单位工程项目内容并报价

41、分部分项工程量清单为闭口清单，是指（）。D

A.投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充B.投标人对清单内容的调整要通知招标方

C.投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价

D.未经允许投标人对清单内容不允许作任何更改变动

42、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），计日工表中包括（）。A

A.人工B.人工、材料

C.人工、材料、施工机械D.人工、材料、施工机械、企业管理费和利润

43、工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是（）费用。D

A.工程项目B.单项工程C.单位工程D.分部分项工程

44、工程量清单的组成部分中，不可调整的清单是（）。D

A.其他项目清单B.措施项目清单C.零星工作项目表D.分部分项工程量清单

45、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，并能够较准确地计算出概算工程量时，编制概算可采用（）。B

A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算定额法

46、下列内容中，工程量清单不能表达的是（）。D

A.其他工程项目名称和数量B.分部分项工程项目名称和数量

C.措施项目名称和数量D.分部分项工程项目造价

47、下列定额分类，属于按照生产要素消耗内容分类的是（）。B

A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额

B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额

C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额

D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

二.多项选择题

1、下列属于建筑物的是（  ）ABCD

A、住宅楼   B、教学楼   C、宿舍楼   D、商场   E、水塔

2、下列属于构筑物的是（  ）ABC

A、水塔   B、桥梁   C、烟囱    D、教学楼   E、医院

3、单层厂房的承重结构的组成包括（  ）ABDE

A、屋架      B、柱      C、天窗     D、基础      E、吊车梁

4、单层厂房的围护结构的组成包括（  ）ABCE

A、屋顶      B、地面      C、天窗     D、基础      E、散水

5、下列属于按承重体系划分的是（  ）ABCD

A、混合结构    B、框架结构       C、剪力墙体系、

D、筒体结构    E、装配式结构

6、基础类型的选择与（    ）因素有关P10 ACDE

A、上部结构形式    B、房屋用途   C、荷载大小

D、地基的承载力   E、水文情况

7、墙体的细部构造组成包括（  ）BCDE

A、基础   B、防潮层   C、散水    D、窗台    E、圈梁

8、变形缝包括（  ）BCE

A、抗裂缝    B、伸缩缝     C、沉降缝     D、后浇缝E、防震缝

9、设置变形缝的原因有（）。BCD

A.功能划分的需要B.防止温度变化的影响C.防止地基沉降的影响

D.防止地震的影响E.地下水位的影响

10、现浇钢筋混凝土楼板按支撑方式分类的有（）ABDE

A、板式    B、梁板式    C、装配式   D、井字形密肋式   E、无梁式

11、楼板（面）主要由（  ）组成  ACE

A、楼板结构层    B、圈梁    C、楼面面层    D、垫层    E、板底天棚

12、阳台按其与外墙的相对位置分为（）ABE

A、挑阳台    B、凹阳台 C、墙承式阳台

D、悬挑式阳台   E、半挑半凹阳台

13、楼梯的组成包括（）ACD

A、梯段   B、梯井C、平台    D、栏杆扶手    E、天棚

14、属于平屋面防水细部构造的有（）ABCE

A、檐口   B、天沟    C、女儿墙    D、找平层    E、伸缩缝

15、下列属于钢材力学性能的是（）ABDE

A、抗拉性能     B、冲击性能   C、焊接性能   D、硬度    E、疲劳性能

16、属于钢材化学成分中的有害元素是（ ）CD

A、铁      B、碳      C、磷     D、硫     E、锰

17、属于钢材化学成分中的合金元素是（ ）CE

A、铁      B、碳      C、硅     D、硫     E、锰

18、硅酸盐水泥及普通硅酸盐水泥的技术性质包括（）ABCDE

A、细度    B、凝结时间     C、体积安定性   D、强度    E、水化热

19、火山灰质硅酸盐水泥的主要特征有（）BCDE

A、早期强度高  B、早期强度低  C、水化热小

D、干缩性较大 E、抗渗性较好

20、建筑石膏的技术性质有（）ABCD

A、色白质轻   B、凝结硬化快   C、微膨胀性

D、防火性  E、较好的耐水性

21、混凝土的配置应考虑的因素有（）ABCE

A、工程性质   B、工程部位C、工程所处环境D、工程成本E、施工条件

22、工程中所用的混凝土外加剂的类型有（）ABCE

A、减水剂   B、早强剂   C、缓凝剂   D、减强剂E、泵送剂

23、影响混凝土强度的因素有（）ABCD

A、水泥强度   B、水灰比    C、骨料性质

D、养护条件   E、施工方法

24、反应混凝土和易性的技术指标包括（）ABD

A、流动性    B、黏聚性C、耐久性    D、保水性   E、抗渗性

25、防水混凝土是通过（），来提高密实性和抗渗性，使其具有一定的自防水能力。ABCD

A.提高混凝土密实度B.使用膨胀水泥C.调整配合比

D.掺外加剂E.覆防水涂膜

26、砌筑砂浆的强度等级是由它的抗压强度确定的，可分为（）等级别。P59 ACD

A.M15B.M12C.M7.5D.M5.0E.M2.5

27、民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，可划分为两类，其中属于I类民用建筑工程的有（  ）ACDE

A、住宅   B、图书馆   C、医院    D、幼儿园   E、学校教室

28、下列属于安全玻璃的有（）BCD

A、平板玻璃   B、钢化玻璃    C、夹丝玻璃   D、夹层玻璃   E、刻花玻璃

29、下列属于节能装饰玻璃的有（）BCD

A、平板玻璃   B、着色玻璃    C、镀膜玻璃   D、中空玻璃   E、刻花玻璃

30、反应混凝土耐久性的指标包括（）ACDE

A、抗冻性    B、保水性     C、抗蚀性     D、抗渗性    E、抗碳化能力

31、影响混凝土碳化的主要因素有（）ABCE

A、二氧化碳浓度   B、环境湿度    C、混凝土密实度   D、保护层厚度   E、水泥品种

32、花岗岩板材质量可分为（）几个等级ABC

A、优等品（Ａ）B、一等品（Ｂ）C、二等品（Ｃ）D、合格品（Ｃ）E、次品（Ｄ）

33、决定土方边坡的因素有（）ABCE

A、土质  B、开挖深度   C、开挖方法  D、基础形式   E、坡顶荷载

34、常用的地基加固处理方法有（ ）ABCE

A、换填地基法   B、夯实地基法    C、预压地基法  D、天然地基法  E、土桩

35、预制桩的接桩方式通常有（）ACD

A、焊接   B、绞接   C、法兰接    D、硫磺胶泥锚接   E、绑扎连接

36、混凝土构件底模拆除时的强度应达到100%要求的是（）BDE

A、跨度大于4米的板  B、跨度大于8米的板  C、跨度大于6米的梁

D、跨度大于8米的梁   E、悬臂构件

37、在实际工作中，施工组织设计一般可分为（）ABCD

A、施工组织总设计    B、单位工程施工组织设计  C、分部工程施工组织设计

D、分项工程施工组织设计  E、工艺过程施工组织设计

38、建筑总平面图中反映的内容有（）ABC

A、风向玫瑰图   B、用地红线    C、主要技术经济指标

D、门窗位置  E、墙身大样

39、措施项目清单的设置应（）。ABDE

A.参考拟建工程的施工组织设计和施工技术方案

B.考虑设计文件中须通过一定的技术措施才能实现的内容

C.全面遵循《建设工程工程量清单计价规范》中的措施项目一览表

D.参阅施工规范及工程验收规范

E.考虑招标文件中提出的必须通过一定的技术措施才能实现的要求

40、规费是指政府和有关权力部门规定的必须缴纳的费用，包括（）。ACD

A.工程排污费B.工伤保险C.社会保障费D.住房公积金E.财产保险费